Г.С. Мыцык, К.А. Воронцов, Мьё Мин Тант

Лабораторный практикум по дисциплине «Электронные энергетические системы»

Оглавление

Введение. Общие требования к содержанию отчёта	3

Лабораторная работа №1. Исследование функциональных свойств и особенностей базовых схем однофазных инверторов напряжения	4

Мостовая инверторная схема (МИС)	4

Нулевая инверторная схема (НИС)	6

Полумостовая инверторная схема (ПМИС)	7

Предмет исследований	9

Задание	9

Лабораторная работа №2. Исследование характеристик однофазного двухканального инвертора с ДШИМ напряжения в каналах (и с ОШИМ выходного напряжения) и создание на этой основе информационного базиса для его проектирования	11

Предмет исследований	11

Задание	12

Дополнительные указания	15

Лабораторная работа №2. Регулируемый по напряжению трёхфазный инвертор напряжения – ТИН-Р	16

Решаемые в работе задачи	17

Задание	17

Лабораторная работа №3. Трёхфазный инвертор напряжения с ШИМ по синусоидальному закону	22

Часть 1	22

Часть 2	22

Лабораторная работа №4. Четырёхквадрантный преобразователь	24

Лабораторная работа №6. Трансформаторно-выпрямительные устройства	27

Введение. Общие требования к содержанию отчёта

Материалы каждой лабораторной работы оформляются в форме отчёта о научно-исследовательской работе, при этом следует придерживаться требований ГОСТ 7.32–2017.

Отчет обязательно должен содержать:

- титульный лист;

- индивидуальное задание;

- краткое описание исследуемого объекта и его имитационной компьютерной модели;

- результаты выполненных студентом исследований;

- выводы (то, что логически следует из результатов) по выполненной работе объемом не более 0,5 страницы.

Результаты по отдельным пунктам задания обязательно нумеруются и приводятся в порядке возрастания номеров. Любой иллюстративный материал (осциллограммы, графики, схемы и т.д.) должны быть подписаны и иметь сквозную нумерацию, например (Рисунок 1 — Схема модели однофазного двухканального  инвертора с ДШИМ напряжения в каналах и с ОШИМ выходного напряжения). На графиках должна быть указана размерность исследуемых величин.

После выполнения рабочего задания группа совместно анализирует и обсуждает полученные результаты исследований, сверяет качественную непротиворечивость индивидуально полученных результатов и формулирует выявленные закономерности и итоговые выводы, которые представляются в заключительной части отчёта.

В заданиях с целью активизации самостоятельного логического мышления не для всех шагов исследования даны (однако могут быть даны в ходе выполнения работы) исчерпывающие указания. В этих случаях исследователь или же сам определяет путь решения задачи, или же консультируется с преподавателем.

Перед выполнением работы целесообразно составить детализированную программу действий. При затруднениях – консультироваться с преподавателями.

Лабораторная работа №1. Исследование функциональных свойств и особенностей базовых схем однофазных инверторов напряжения

Три базовые схемы однофазных инверторов напряжения (ОИН) получили наиболее широкое распространение и применение на практике, причём как в варианте независимого их применения (в однофазном варианте), так и в варианте применения их в многофазных инверторах. Именно поэтому важно знать свойства и функциональные возможности каждой из этих трёх схем, чтобы при решении конкретных задач вы могли бы быстро провести сопоставительный анализ и на этой основе принять правильное (наиболее эффективное для данного применения) решение.

Мостовая инверторная схема (МИС)

По функциональным возможностям (свойствам) эта схем является лучшей – она может реализовать любые (практически значимые) алгоритмы формирования выходного напряжения (все модификации ЧИМ, ШИМ, ШР и ШИР). Управляемые ключевые элементы (УКЭ) работают здесь при напряжении источника питания Еп. Выходной трансформатор здесь не является принципиально необходимым. Её недостаток заключается в повышенных (вдвое) суммарных потерях на УКЭ.

Пример внешнего вида компьютерной модели приводится на рисунках 1.1–1.3. Осциллограммы на рисунках 1.4–1.5 приводятся без пояснений, предоставляя читателю возможность самостоятельно разобраться в особенностях работы схемы.

Рисунок 1.1 — Схема ИК-модели силовой части ОИН (МИС)

Рисунок 1.2 — Схема ИК-модели системы управления с формированием «мёртвого» времени

Рисунок 1.3 — Схема ИК-модели системы управления с фазовым ШР

Рисунок 1.4 — Пример оформления осциллограмм

Рисунок 1.5 — Пример осциллограмм при ШР фазовым методом

Нулевая инверторная схема (НИС)

Другие известные варианты названия: инвертор с отводом средней точки (нулевым отводом) первичной обмотки трансформатора, нулевая инверторная ячейка (НИЯ), (англ.) push-pull. Основное достоинство этой схемы состоит в уменьшенных вдвое потерях на УКЭ. Выходной трансформатор здесь принципиально необходим, что исключает её преимущество перед альтернативными вариантами. Кроме того, индуктивности рассеяния двух первичных полуобмоток создают проблемы для УКЭ, с которыми нужно бороться путём использования дополнительных снабберных  устройств.

Как и в случае МИС, на рисунках 1.6–1.2 приводятся схемы ИК-модели и поясняющие осциллограммы.

Рисунок 1.6 — Схема ИК-модели силовой части ОИН

Рисунок 1.7 — Схема ИК-модели системы управления

Рисунок 1.8 — Пример осциллограмм

Полумостовая инверторная схема (ПМИС)

Первая особенность этой схемы заключается в том, что в отличие от двух предыдущих схем она установленную (габаритную) мощность в 2 раз большую, чем установленная мощность нагрузки. Покажем это при следующих принятых допущениях: 1) форма выходного напряжения – меандр; 2) нагрузка чисто активная R; в) вместо конденсаторов установлены два источника напряжения со значением  Eп/2.

Решение: 1) установленная мощность нагрузки:

| Р2 =Eп24R; | (1) |
| --- | --- |

2) установленная мощность одного источника напряжения:

| P1=Eп2∙Eп2R2=Eп24R2 | (2) |
| --- | --- |

3) установленная мощность двух источников:

| P1Σ=2∙Eп4R2=Eп22R2 | (3) |
| --- | --- |

4) Относительная установленная мощность источников:

| P1ΣP2=Eп22R2 :Eп24R=22=2 | (4) |
| --- | --- |

Вывод: Действительно, относительная установленная мощность источников питания ПМИС больше установленной мощности нагрузки в 2  раз. Этот факт необходимо учитывать при системном проектировании, когда требуется определять установленную мощность первичного источника электропитания, которым может быть, например, вентильный генератор.

Вторая особенность заключается в том, что благодаря конденсаторам делителя напряжения вся мощность нагрузки проходит через них, так что постоянную составляющую тока в нагрузку они не пропускают. Это означает, что при наличии на выходе ПМИС согласующего трансформатора возможное неравенство вольт-секундных площадей полуволн выходного напряжения в принципе исключено и, следовательно, одностороннее замагничивание магнитопровода трансформатора невозможно. Этот вывод не изменяется даже в случае неравенств значений ёмкостей конденсаторов. В этом можно убедиться, например, установкой в конденсаторном делителе напряжения конденсаторов разной ёмкости (с разницей их значений в 2 раза).

Значения ёмкости конденсаторов определяется частотой, напряжением и током нагрузки. Требуемую их взаимосвязь можно найти в [Хасаев О.И. Транзисторные преобразователи напряжения и частоты. – М.: Наука. 1966. – 176 с.].

Схема модели и примерные осциллограммы приведена на риснках 1.9 и 1.10. Систему управления необходимо синтезировать самостоятельно, пользуясь опытом работы с ранее рассмотренными схемами.

Рисунок 1.9 — Схема ИК-модели силовой части ОИН

Рисунок 1.10 — Пример осциллограмм

Предмет исследований:

три базовые топологии регулируемых по напряжению ОИН (способом широтного регулирования – ШР) при работе их на активно-индуктивную (RL) нагрузку переменного тока (с заданными частотой f2 и cosφ2(1)):

а) мостовая схема (МИС);

б) полумостовая схема (ПМИС);

в) нулевая схема (НИС).

Примечание: электропитание ОИН осуществляется от источника напряжения с односторонней проводимостью (с буферным конденсатором на силовом входе ОИН).

Задание:

а) синтезировать (создать) силовую часть (СЧ) ОИН с использованием библиотечных управляемых ключевых элементов – УКЭ (с заданием их сопротивления в двух состояниях и времени переключения);

б) синтезировать (создать) блок управления (БУ) УКЭ, обеспечивающий введение паузы α (с задаваемым значением) между полуволнами выходного напряжения, причём для мостовой схемы в двух вариантах: с формированием паузы (регулируемого «мёртвого» времени) путём отключения всех УКЭ, и с формированием нулевого выходного напряжения временны́м сдвигом между последовательностями переключения стоек ОИН;

в) состыковать БУ с СЧ и провести проверку работоспособности компьютерной модели (КМ) ОИН на конкретном примере;

г) выполнить эксперименты, обеспечивающие получение осциллограмм, необходимых: для расчёта энергетического баланса (по действующим значениям основных гармоник на входе и выходе ОИН); для выбора типоразмеров транзисторов, диодов и буферного конденсатора; для определения габаритной мощности источника питания;

Выяснить возможности выполнения этой функции в каждой из трёх схем;

д) количество осциллограмм приводится, исходя из требования пояснить физику работы любого элемента схемы в любой момент времени. Т.е. приводить осциллограммы всех рабочих процессов, которые Вы должны знать. Без этого понимания реальное самостоятельное проектирование невозможно.

Лабораторная работа индивидуализирована: необходимые данные для ИКМ приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Параметры индивидуального задания (необходимо включить в отчет)

| № студента в списке | Параметры нагрузки |  |  | Начальные значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нагрузки S2(1),кВА | Модуль сопротивления нагрузки Z2(1)[Ом] | Нагрузка с cosφ2(1) | Напряжение питания Еп[В] | Ёмкость буферного конденсатора С [мкФ] | Выход -ная частота f2[Гц] | Значения параметров фильтра (для ЛР, где он используется) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L [мГн] | С [мкФ] |
| 1 | 0,24 | О | 0,9 | 24 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 2 | 0,50 | П | 0,8 | 36 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 3 | 1,00 | Р | 0,7 | 48 | 10; 50 | 1000 |  |  |
| 4 | 1,50 | Е | 0,6 | 60 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 5 | 2,00 | Д | 0,5 | 120 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 6 | 2,50 | Е | 0,4 | 150 | 10; 50 | 1000 |  |  |
| 7 | 3,00 | Л | 0,3 | 200 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 8 | 3,50 | И | 0,2 | 250 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 9 | 4,00 | Т | 0,8 | 300 | 10; 50 | 1000 |  |  |
| 10 | 5,00 | Ь | 0,7 | 350 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 11 | 0,24 | О | 0,9 | 24 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 12 | 0,50 | П | 0,8 | 36 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 13 | 1,00 | Р | 0,7 | 48 | 10; 50 | 1500 |  |  |
| 14 | 1,50 | Е | 0,6 | 60 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 15 | 2,00 | Д | 0,5 | 120 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 16 | 2,50 | Е | 0,4 | 150 | 10; 50 | 1500 |  |  |
| 17 | 3,00 | Л | 0,3 | 200 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 18 | 3,50 | И | 0,2 | 250 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 19 | 4,00 | Т | 0,8 | 300 | 10; 50 | 1500 |  |  |
| 20 | 5,00 | Ь | 0,7 | 350 | 10; 50 | 400 |  |  |

Лабораторная работа №2. Исследование характеристик однофазного двухканального инвертора с ДШИМ напряжения в каналах (и с ОШИМ выходного напряжения) и создание на этой основе информационного базиса для его проектирования

Целью настоящей исследовательской работы являются закрепление ранее приобретённых знаний, развитие логического мышления и освоение навыков самостоятельного исследования — качества, которые именно в такой совокупности необходимы при поисковом проектировании новых устройств силовой электроники (на базе использования современных возможностей имитационного компьютерного моделирования).

Предмет исследований

В работе используется нулевая инверторная схема с применением широтно-импульсной модуляции в двухканальном исполнении (рисунок 2.1). При формировании системы управления (рисунок 2.2) следует обратить внимание на фазовый сдвиг сигнала развёртки второго канала, равный 2π/M, где M=2 – число каналов инвертора.

Рисунок 2.1 — Схема силовой части двухканального ОИН

Рисунок 2.2 — Система управления двухканального ОИН

Широтно-импульсная модуляция характеризуется двумя основными параметрами:  = Uзm / Upm = 0…1 – глубина модуляции, параметр регулирования напряжения, числено равный отношению максимального значения задающего сигнала (в рассматриваемом случае – синусоидального) к максимальному значению сигнала развёртки, и ξ = fр / fз (fр – частота развертывающего напряжения треугольной формы (тактовая частота); fз – частота задающего напряжения синусоидальной формы, равная частоте выходного напряжения инвертора).

На рисунке 2.3 приведены ориентировочные осциллограммы напряжений каналов, суммарного выходного напряжения ОИН и тока в активно-индуктивной нагрузке.

Рисунок 2.3 — Пример осциллограмм

Задание

1. Определить индивидуальные значения сопротивления и индуктивности нагрузки инвертора для cos2(1)=1 и 0,8.

2. Определить индивидуальные значения индуктивностей вторичных обмоток трансформаторов НИЯ необходимые для обеспечения требуемого действующего значения первой гармоники  напряжения на выходе инвертора. Напряжения питания НИЯ: 1) Еп=50 В при f2=50 Гц; 2) Еп=100 В при f2=400 Гц.

3. Определенные в п.1 и 2 значения ввести в модель, затем вставить в отчет схему модели. Дать текстовое описание схемы модели однофазного инвертора и принципа формирования сигналов управления силовыми ключами.

4. Провести ИКМ при cos2(1)=1, =1, =20 и начальных значениях параметров Г-образного фильтра. Убедиться с помощью осциллограммы напряжения на нагрузке инвертора  в правильности (то есть в соответствии проектному замыслу) определенных в п.2 значений индуктивностей вторичных обмоток трансформатора. При незначительном отклонении произвести коррекцию индуктивности вторичной обмотки до достижения необходимого выходного напряжения. При значительном же отклонении следует найти ошибку в расчётах или компьютерной модели, сделать вывод и занести в отчёт информацию о проделанной в данном направлении работе. В качестве результатов на одном листе привести следующие осциллограммы (каждая – на своей координатной плоскости с несколькими осями ординат):

- 1-ая осциллограмма – напряжение на  вторичной обмотке трансформатора первой нулевой инверторной ячейки – НИЯ1 и ток в ней.

- 2-ая осциллограмма – напряжение на  вторичной обмотке трансформатора второй НИЯ2 и ток в ней.

- 3-я осциллограмма – суммарное напряжение на  вторичных обмотках трансформаторов НИЯ1, НИЯ2, напряжение на нагрузке инвертора и ток нагрузки.

5. Провести серию экспериментов ИКМ при cos2(1)=1, =0,5, =10, варьируя значения L и C фильтра с целью определения минимального значения произведения LCmin Г-образного фильтра, обеспечивающего заданное значение коэффициента гармоник выходного напряжения КГ(U2): для U2(1) = 115 В КГ(U2) ≤ 8%, для U2(1) = 220 В КГ(U2) ≤ 5%. Записать найденные значения – L/ и С/. Предварительные значения параметров L/ и С/ даны в таблице 2.2 – их нужно уточнять. Обоснованное стартовое значение резонансной частоты LC контура нужно выбирать ниже частоты ослабляемой гармоники и выше основной гармоники.

В том случае, если после  проведения исследований значение параметра  КГ(U2) при значении    20 окажется больше заданного, подобрать (увеличить) параметры фильтра, обеспечивающие уменьшение КГ(U2) до этого значения. Если КГ(U2) окажется существенно меньше заданного значения, параметры фильтра необходимо уменьшить. В отчетной записке указать число итераций, которое пришлось сделать до определения приемлемых параметров фильтра. Для снижения количества итераций предварительно ознакомиться с упрощённой методикой определения параметров фильтра в [Мыцык Г.С. и др. «Поисковое проектирование устройств….»].

6. Провести серию экспериментов ИКМ при cos2(1)=1, =0,5, =10, изменяя, как указано в первом столбце таблице 2.1, найденные в п.5 параметры L/ и С/, и заполнить эту таблицу  (примечание - в таблицу вписываются амплитудное значение первой гармоники выходного напряжения инвертора и действующие значения токов в первичной и вторичной обмотках трансформатора любой НИЯ, произведение L/ С/ сохраняется неизменным).

Таблица 2.1. Шаблон таблицы результатов измерений

|  | КГ(U2) | U2(1)m | IW1 трансф.НИЯ | IW2 трансф.НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2· L/, С//2 |  |  |  |  |
| L/, С/ |  |  |  |  |
| L//2, 2· С/ |  |  |  |  |

На основе полученных экспериментальных данных (и используя свои знания о жёсткости внешней характеристики ОИН – с одной стороны, и перегрузке по току – с другой стороны) изложить в письменной форме свои соображения, по поводу выбора наиболее рационального сочетания значений L/ и С/.

7. Выполнить п.4, используя наиболее рациональное  (выбранные в п.6) соотношение значений L и С фильтра.

8. Провести серию экспериментов ИКМ при оптимальных (выбранных в п.6) значениях параметров Г-образного фильтра и cos2(1)=1,  варьируя значения параметров  и . Построить в отдельной координатной плоскости семейство зависимостей КГ(U2)= f( ) при =1,2; 1,0; 0,75; 0,5. Значения параметра  =10; 20; 30; 40.

Эксперименты повторить и задокументировать при cos2(1)=0,8.

Сформулировать в письменной форме закономерности изменения исследуемых зависимостей и рекомендации по проектированию фильтра: при каком значении µ нужно выбирать его параметры?

9. Построить спектрограммы напряжений до фильтра (uвх.ф)  и после фильтра – на нагрузке (u2) в диапазоне частот (f ) от 0 до 60кГц.

Первый лист:

- 1-ая спектрограмма  - uвх.ф (f) при =1; =10.

- 2-ая спектрограмма  - u2 (f) при =1; =10.

- 3-ья спектрограмма  - uвх.ф (f) при =1; =20.

- 4-ая спектрограмма  - u2 (f) при =1; =20.

Второй лист:

- 1-ая спектрограмма  - uвх.ф (f) при =0,5; =10.

- 2-ая спектрограмма  - u2 (f) при =0,5; =10.

- 3-ья спектрограмма  - uвх.ф (f) при =0,5; =20.

- 4-ая спектрограмма  - u2 (f) при =0,5; =20.

Сформулировать в письменной форме закономерности изменения исследуемых зависимостей.

Таблица 2.2. Параметры индивидуального задания

| № в списке группы | Мощность нагрузки S2(1), кВА | Выходная частота f2, Гц | Выходное напряжение, B | Начальные параметры фильтра, которые целенаправленно могут изменяться |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, мГн | С, мкФ |
| 1 | 1 | 50 | 220 | 6 | 10 |
| 2 | 2 | 400 | 115 | 5 | 12 |
| 3 | 3 | 50 | 220 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 400 | 115 | 3 | 10 |
| 5 | 5 | 50 | 220 | 5 | 20 |
| 6 | 6 | 400 | 115 | 3 | 15 |
| 7 | 7 | 50 | 220 | 4 | 20 |
| 8 | 8 | 400 | 115 | 2 | 20 |
| 9 | 9 | 50 | 220 | 3 | 20 |
| 10 | 10 | 400 | 115 | 2 | 20 |
| 11 | 10 | 50 | 220 | 4 | 30 |
| 12 | 9 | 400 | 115 | 2 | 20 |
| 13 | 8 | 50 | 220 | 5 | 20 |
| 14 | 7 | 400 | 115 | 1 | 30 |
| 15 | 6 | 50 | 220 | 5 | 25 |
| 16 | 5 | 400 | 115 | 2 | 15 |
| 17 | 12 | 50 | 220 | 5 | 25 |
| 18 | 13 | 400 | 115 | 3 | 20 |
| 19 | 14 | 50 | 220 | 4 | 30 |
| 20 | 15 | 400 | 115 | 2 | 30 |

Дополнительные указания

I. На титульном листе наряду с обязательной информацией указываются в виде таблицы:

– номер варианта;

– значение заданной выходной частоты;

– расчётные значения индуктивностей всех обмоток трансформаторов;

– значения трёх параметров: S2(1),кВА; L, мГн; С, мкФ.

II. Значения индуктивностей обмоток трансформаторов рассчитываются индивидуально при заданных напряжении питания, выходном напряжении и выходной частоте. Индуктивность первичной полуобмотки трансформатора рассчитывается по следующей методике:

1. При заданной выходной мощности ИН (по основной гармонике) и заданном КПД η=0,8 определяется входная мощность, потребляемая от источника питания с напряжением Еп.

2. При заданном напряжении питания определяется потребляемый ИН от источника питания ток.

3. Первичные полуобмотки трансформаторов работают попеременно (в противофазе, без пауз), т.е. со скважностью s=2. С учётом этого (и п.2) определяется действующее значение  тока через полуобмотку – IW1(ном).

4. Ток холостого хода трансформатора, исходя из опыта проектирования, задаётся на уровне 2÷5% от номинального тока: IW1(хх)=0,05· IW1(ном) .

5. Определяется входное сопротивление полуобмотки трансформатора на выходной частоте: Zвх = Еп / IW1(хх) ≈ XL(W1) (в пренебрежении её активным сопротивлением).

6. Используя равенство XL(W1)=ωL(W1), определяется LW1.

7. Значения индуктивностей выходных обмоток двух трансформаторов находятся следующим образом:

7.1. при μ=1 выходное напряжение ИН имеет форму с ОШИМ. При этом амплитуда 1-й (основной) гармоники напряжения U2(1)m равна максимальному значению этого напряжения. Следовательно, при последовательном соединении вторичных обмоток трансформаторов напряжение на каждой из них должно быть равно UW2 = 0,5·U2(1)m;

7.2. при известных значениях напряжений на первичных полуобмотках и на вторичной обмотке определяется коэффициент трансформации КТ;

7.3. При известной индуктивности первичной полуобмотки (и с учётом п. 7.2) определяется индуктивность вторичной обмотки: LW2= КТ2·LW1.

Примечание: указание II должно быть реализовано в цифрах и представлено в начальной части отчёта.

Лабораторная работа №2.
Регулируемый по напряжению трёхфазный инвертор напряжения – ТИН-Р

ЗАДАНИЕ НА ЛАБ. РАБОТУ №2

| № | Мощность Нагрузки кВА | cosφ2(1) | f2 [Гц] | R2 [Ом] | L2 [мГн] | ЕП [В] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  | 100 |
| 2 | 2 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 3 | 3 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 4 | 4 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 5 | 5 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |
| 6 | 6 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 7 | 7 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 8 | 8 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 9 | 9 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 10 | 10 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 11 | 11 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  | 200 |
| 12 | 12 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 13 | 13 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 14 | 14 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 15 | 15 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 16 | 16 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 17 | 17 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |
| 18 | 18 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 19 | 19 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 20 | 20 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 21 | 21 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  | 300 |
| 22 | 22 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 23 | 23 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |
| 24 | 24 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 25 | 25 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 26 | 26 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 27 | 27 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 28 | 28 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 29 | 29 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 30 | 30 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 31 | 31 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |

Решаемые в работе задачи

Закрепление: а) навыков составления компьютерной модели; б) навыков исследования процессов в направлении максимального понимания их физической сущности («что от чего и каким образом зависит»).

Задание

Поставленные задачи решаются по вышеприведённому индивидуальному заданию:

1. Значения параметров нагрузки R2 и L2 определяются при заданных значениях мощности нагрузки, частоты и напряжении питания ТИН-Р для заданных трёх значений cosφ2(1) .

2. На основе ИКМ получить представление о гармониках нулевой последовательности (ГНП) и показать их влияние на рабочие процессы. Для этого провести:

2.1. Соответствующую коррекцию в модели ТИН-Р;

2.2. Соответствующие  эксперименты и проиллюстрировать их соответствующими осциллограммами.

3. На основе серии экспериментов определить (построить):

3.1. Зависимость постоянной составляющей потребляемого ТИН-Р тока от угла нагрузки φ2(1) при α=0 и α=30º. Привести осциллограммы соответствующих процессов и зависимость Id0=f(φ2(1)).

3.2. Получить зависимость амплитуды основной гармоники выходного напряжения ТИН-Р U2(1)m от угла регулирования α (это регулировочная характеристика). Брать следующие значения угла α=0º; 15 º; 30 º; 45 º; 55 º. Привести несколько (от 2-х до 3-х) осциллограмм выходных фазных напряжения и тока (на общем плоте).

4. Приведённые задания выполнить для двух вариантов системы управления ТИН-Р: а) с широтным регулированием по рис. 1-7; б) с введением асимметричной паузы в середине полуволны выходного напряжения по рис. 8.

5. Дать письменное определение КПД ТИН-Р.

5.1. Почему здесь нельзя пользоваться традиционным определением КПД ? Ответ дать письменно.

6. Требования к оформлению такие же, как и в лаб. работе №1.

Рис. 1. Силовая часть трехфазного мостового инвертора

Рис. 2. Нагрузка, соединённая звездой

Рис. 3. Блок формирования π-алгоритма с мёртвым временем

Рис. 4. Блок формирования паузы

Рис. 5. Блок драйверов

Рис. 7. Глобальные переменные ИК-модели

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| Рис.8. Схема ИК модели ТИН-Р с регулируемой асимметричной паузой: а – силовая часть ТИН; б – глобальные переменные модели; в – исходные сигналы ; г – блок формирования паузы; д – блок введения паузы и блок драйверов силовых ключей. |  |

Лабораторная работа №3.
Трёхфазный инвертор напряжения с ШИМ по синусоидальному закону

Часть 1

Примечание: Блестяще выполнила работу Авцынова Т. Взять её для описания методички по ЛР. (05.04.19).

Цель работы:

1) приобретение навыков моделирования (ИКМ);

2) понимание ШИМ – как средства улучшения спектрального состава выходного напряжения и, как следствие, уменьшения массы фильтра;

3) понимание физической сути КПД ТИН и отличие его от его классического определения;

4) приобретение представлений о системном проектировании.

____________________________________________________

Задачи работы:

1)  При принятых ранее индивидуальных заданиях выполнить эксперименты по определению параметров LC фильтра для ранее заданных параметров нагрузки при заданных значениях параметров ШИМ – ξ=fp/fз  (где fз= f2), μ=Uзm/Upm, где fp , fз  – частота развертывающего напряжения треугольной формы и частота сигнала задания, равная частоте выходного напряжения f2;  Uзm , Upm – максимальные значения сигнала задания синусоидальной формы и развертывающего напряжения.

Значениями параметров нагрузки и частоты руководствоваться индивидуальными заданиями Лаб.раб. №1

2) Уточнение: при f2=50 Гц и f2=400 Гц взять два значения ξ=30; 50 и для μ=1,0 определить параметры фильтра, обеспечивающие КГ(U2)≈5% для f2=50 Гц и  КГ(U2)≈8% для f2=400 Гц. Полученные значения КГ(U2) выводить на печать (в области осциллограмм). Дать спектрограммы напряжения до фильтра и после него. На печать вывести те же величины, что и в ЛР№1 (+ потребляемый ТИН ток). Осциллограммы и спектрограммы расположить на одном листе. (Для этого правильно определить целесообразные масштабы информации).

3) Повторить задание по п.2) для μ=0,5.

4) Проанализировать результаты и (письменно) сделать выводы по выполненным экспериментам.

Часть 2

Работа выполняется на базе модели, созданной в ходе первой части лабораторной работы.

- Определить частоту и ввести в сигнал задания всех фаз ТИН первую гармонику нулевой последовательности с амплитудой Uнпm=1/6·U1m.

- С помощью ИКМ (или аналитически) определить максимальную глубину модуляции по основной гармонике μ1max=U1m/Uр, при которой не наступает перемодуляция полного сигнала задания (образец результата представлен на рис. 1).

- Провести эксперименты, описанные в части 1, для сформированного на предыдущем этапе закона модуляции и сравнить показатели качества выходного напряжения с полученными ранее результатами, сделать вывод о преимуществах или недостатках рассмотренного квазитрапецеидального закона модуляции по сравнению с синусоидальным.

- * Дополнительное задание: обосновать соотношение Uнпm/U1m=1/6

Рис. 1. Введение гармоники нулевой последовательности в сигнал задания: а – основная гармоника, результирующий сигнал задания и сигнал развёртки; б – выходные напряжения до и после фильтра, ток в активно-индуктивной нагрузке.

Лабораторная работа №4.
Четырёхквадрантный преобразователь

I. Цель работы: ознакомление с функциональными свойствами 3-х фазной инверторной схемы, работающей в двух режимах:

I-1. В режиме трёхфазного инвертора напряжения (ТИН), работающего параллельно с промышленной сетью (РПС), когда в сеть отдаётся только активная составляющая тока (с cosφ2(1)=1) – рис.1а.

I-2. В режиме малоискажающего трёхфазного выпрямителя (МИТВ), когда из сети потребляется только активная его составляющая (с cosφ1(1)=1), – рис.1б.

Рис.1. Векторные диаграммы, поясняющие процессы в ЧКП (по основной гармонике) в двух режимах: а) – в режиме параллельной работы с сетью – ТИН при РПС; и б) – в режиме МИТВ: UСj(1)m – фазное напряжение промышленной сети; Ехх2j(1)m – противо-ЭДС ЧКП-2 на холостом ходу; Еθ2j(1)m – противо-ЭДС в режиме отдачи в  сеть чисто активного тока – I2j(1)m –отдаваемsq в сеть ток;  2j(1) – угол нагрузки; UL2j(1)m – падение напряжения на дросселе индуктивности L2j .

а)

б)

Eхх 2j (1) m

2j (1)

Eθ 2j (1)m

ULj(1)m

I2j(1)m

UCj(1)m

Eхх2j(1) m

2j(1)

Eхх2j(1)m

ULj(1)m

I2j(1)m

ULj(1)m

0

0

II. Базовая информация, которую необходимо знать, чтобы понять отличие двух вышеуказанных режимов от традиционного автономного  режима его работы, это векторные диаграммы, характеризующие режимы I-1, I-2, которые представлены на рис.1а, рис.1б:

Учитывая различные функциональные свойства, которые может реализовать схема ТИН, целесообразно обозначать её более обобщенно – как четырёхквадрантный преобразователь (ЧКП), работающий в одном из 4-х режимов. В ЛР№4 исследуются только два режима.

Значения мощности, потребляемой из сети и отдаваемой в сеть, взять из индивидуальных заданий к ЛР №3.

III. Настроить ИК-модель ЧКП на работу в режиме ТИН при РПС.

III-1. Задать параметры требуемого режима ЧКП (напряжение и отдаваемый в сеть ток согласно заданию).

III-2. Описать принцип определения (задания) параметров μ1 и θ1 («1» – для основной гармоники) и задать эти значения в ИК-модели (выражения в блоках EVALUE на рис. 2б). Нетрудно показать, что μ1=2∙UmфEп  , причём, как было показано в лабораторной работе №3, допустимо увеличение μ1 до 1,15 при искусственном введении в сигнал задания гармоник нулевой последовательности.

III-3. Определить требуемый уровень напряжения источника питания.

III-4. Проверить правильность результатов ИКМ с помощью снятия осциллограмм фазного напряжения и тока сети.

III-5. Снять осциллограмму тока в цепи источника питания. Измерить параметры источника питания – его Ud0, Id0, Pd0, Rd.

III-6. Проверить полученные результаты на выполнение критерия энергетического баланса:  Pd0=3U1(1)·I1(1) , где U1(1) и I1(1) – действующие значения фазных напряжения  и тока.

IV. Тот же самый объём исследований (из  6 пунктов) провести для работы ЧКП в режиме МИТВ. При этом в качестве нагрузки в звене постоянного тока использовать параллельно включённые конденсатор (500 мкФ) и резистор, рассчитанный таким образом, чтобы при заданной мощности напряжение на нём было на 10% больше максимального значения выпрямленного линейного напряжения сети.

V. В отчёте по ЛР №4 должна быть представлена принципиальная блок-схема ЧКП силовой части и системы управления (СУ). Указать, датчики каких величин должны быть использованы для построения СУ.

VI. В конце отчёта сформулировать какие положения (вопросы) в работе наиболее тяжело (трудно) поддаются восприятию.

Примечание: Настоящая ЛР№4 в наибольшей мере ориентирована на самостоятельную работу и требует вдумчивого, глубокого ознакомления с материалом, а также тщательного (и осознанного) оформления результатов исследований. По не ясным вопросам обращаться к преподавателям и ассистентам.

Рис. 2. К формированию ИК-модели ЧКП:
а) – сопряжение ЧКП с сетью (порты A_out, B_out, C_out – выход ТИН, V11-V13 – модель сети бесконечной мощности);
б) – способ расчёта µ и , входные данные для их определения: активное сопротивление (глобальная переменная Rf в блоке PARAMETERS) и индуктивность (Lf) сопрягающего дросселя, фазное напряжение сети (Eg), желаемое значение фазного тока (Ig), напряжение источника постоянного тока (Edc);
в) – формирование сигналов задания для модулятора ширины импульсов с ведением третьей гармоники.

б)

в)

а)

Формулы прямого вычисления параметров задающего сигнала (следуют из векторных диаграмм, приводятся для самопроверки):

μ=2∙UmфEп=2∙2∙UСф-R∙Iф2+2∙π∙f∙L∙Iф2Ud ,	(2)

μ(t)=2∙2∙UСф-R∙Iф2+2∙π∙f∙L∙Iф2ud(t) ,	(3)

θ=arctg2∙π∙f∙L∙IфUСф-R∙Iф ,	(4)

где f – частота напряжения сети, L и R – индуктивность и активное сопротивление согласующего дросселя, UСф – фазное напряжение сети, Iф – фазный ток ЧКП, Ud – напряжение в звене постоянного тока.

Рис.3. Принципиальная электрическая схема системы параллельной работы ТИН с сетью бесконечной мощности. Система управления ТИН, включая информационные каналы (в виде датчиков напряжения и тока) не показана.

ГС

ГС

ТИН

Генерирующая станция

А1

С1

А2

С2

В1

L11

L13

+

–

ЕП

I2АП = I1A + I2A   (1)

I1A

I2A

I2АП

Z2A,  Z2B,  Z2C –

сетевые потребители

Лабораторная работа №6.
Трансформаторно-выпрямительные устройства

| № | Сетевое напряжение | Выходное напряжение Ud0 [B] | Выходная мощность, Pd0 [кВт] | Снять осциллогораммы: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 / 380 В, 50 Гц | 10 | 3 | 1. Входного напряжения и тока (на одном плоте с двумя осями ординат) с определением коэффициента гармоник тока, его действующего значения и спектрограммы. 2. Токи на входе двух мостов (на двух плотах) с определением действующего значения тока и его спектрограммы. 3. Определение Ud0 и спектрограммы выпрямленного напряжения и значения пульсаций в форме коэффициента гармоник напряжения. 4. Осциллограммы токов на выходе каждого из мостов и тока нагрузки (на отдельных координатных плоскостях) |
| 2 |  | 15 | 6 |  |
| 3 |  | 20 | 9 |  |
| 4 |  | 25 | 12 |  |
| 5 |  | 30 | 15 |  |
| 6 |  | 35 | 18 |  |
| 7 |  | 40 | 21 |  |
| 8 |  | 45 | 24 |  |
| 9 |  | 50 | 27 |  |
| 10 | 115 / 208 В, 400 Гц | 20 | 4 |  |
| 11 |  | 30 | 7 |  |
| 12 |  | 40 | 10 |  |
| 13 |  | 50 | 13 |  |
| 14 |  | 60 | 16 |  |
| 15 |  | 70 | 19 |  |
| 16 |  | 80 | 22 |  |
| 17 |  | 90 | 25 |  |
| 18 |  | 100 | 28 |  |

Рисунок 1. Схема ИК-модели силовой части ТВУ-1

Рисунок 2. Матрица коэффициентов магнитной связи трансформатора ТВУ-1

Рисунок 3. Осциллограммы выходного напряжения и входного тока ТВУ-1

Рисунок 4. Схема ИК-модели силовой части ТВУ-2

Рисунок 6. Осциллограммы выходного напряжения и входного тока ТВУ-2

Рисунок 5. Матрицы коэффициентов магнитной связи трансформаторов ТВУ-2