Г.С. Мыцык, К.А. Воронцов, Мьё Мин Тант

Сборник методических указаний к лабораторным работам по дисциплине «Электронные энергетические системы»

Оглавление

Лабораторная работа №1. Исследование функциональных свойств и особенностей базовых схем однофазных инверторов напряжения	3

Лабораторная работа №1. Исследование характеристик однофазного двухканального  инвертора с ДШИМ напряжения в каналах (и с ОШИМ выходного напряжения) и создание на этой основе информационного базиса для его проектирования	4

Общие требования к содержанию отчета	4

Порядок проведения исследования	4

Задание для первой половины группы	8

Задание для второй половины группы	11

Лабораторная работа №2. Регулируемый по напряжению трёхфазный инвертор напряжения – ТИН-Р	15

Решаемые в работе задачи	15

Задание	16

Лабораторная работа №3. Трёхфазный инвертор напряжения с ШИМ по синусоидальному закону	21

Часть 1	21

Часть 2	22

Лабораторная работа №4. Четырёхквадрантный преобразователь	23

Лабораторная работа №6. Трансформаторно-выпрямительные устройства	27

Введение. Общие требования к содержанию отчёта

При формировании отчёта по лабораторной работе следует придерживаться требований ГОСТ 7.32–2017.

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- индивидуальное задание;

- краткое описание исследуемого объекта и его имитационной компьютерной модели;

- результаты выполненных студентом исследований;

- резюме (аннотация) выполненной работы объемом не более 0,5 страницы.

Результаты по отдельным пунктам задания обязательно нумеруются и приводятся в порядке возрастания номеров. Любой иллюстративный материал (осциллограммы, графики, схемы и т.д.) должны быть подписаны и иметь сквозную нумерацию, например (Рис. 1. Схема модели однофазного двухканального  инвертора с ДШИМ напряжения в каналах и с ОШИМ выходного напряжения). На графиках должна быть указана размерность исследуемых величин.

Лабораторная работа №1. Исследование функциональных свойств и особенностей базовых схем однофазных инверторов напряжения

Три базовые схемы однофазных инверторов напряжения (ОИН) получили наиболее широкое распространение и применение на практике, причём как в варианте независимого их применения (в однофазном варианте), так и в варианте применения их в многофазных инверторах. Именно поэтому важно знать свойства и функциональные возможности каждой из этих трёх схем, чтобы при решении конкретных задач вы могли бы быстро провести сопоставительный анализ и на этой основе принять правильное (наиболее эффективное для данного применения) решение.

Мостовая инверторная схема (МИС)

По функциональным возможностям (свойствам) эта схем является лучшей – она может реализовать любые (практически значимые) алгоритмы формирования выходного напряжения (все модификации ЧИМ, ШИМ, ШР и ШИР). Управляемые ключевые элементы (УКЭ) работают здесь при напряжении источника питания Еп. Выходной трансформатор здесь не является принципиально необходимым. Её недостаток заключается в повышенных (вдвое) суммарных потерях на УКЭ.

Пример внешнего вида компьютерной модели приводится на рисунках 1.1–1.3. Осциллограммы на рисунках 1.4–1.5 приводятся без пояснений, предоставляя читателю возможность самостоятельно разобраться в особенностях работы схемы.

Рисунок 1.1 — Схема ИК-модели силовой части ОИН (МИС)

Рисунок 1.2 — Схема ИК-модели системы управления с формированием «мёртвого» времени

Рисунок 1.3 — Схема ИК-модели системы управления с фазовым ШР

Рисунок 1.4 — Пример оформления осциллограмм

Рисунок 1.5 — Пример осциллограмм при ШР фазовым методом

Нулевая инверторная схема (НИС)

Другие известные варианты названия: инвертор с отводом средней точки (нулевым отводом) первичной обмотки трансформатора, нулевая инверторная ячейка, (англ.) push-pull. Основное достоинство этой схемы состоит в уменьшенных вдвое потерях на УКЭ. Выходной трансформатор здесь принципиально необходим, что исключает её преимущество перед альтернативными вариантами. Кроме того, индуктивности рассеяния двух первичных полуобмоток создают проблемы для УКЭ, с которыми нужно бороться путём использования дополнительных снабберных  устройств.

Как и в случае МИС, на рисунках 1.6–1.2 приводятся схемы ИК-модели и поясняющие осциллограммы.

Рисунок 1.6 — Схема ИК-модели силовой части ОИН

Рисунок 1.7 — Схема ИК-модели системы управления

Рисунок 1.8 — Пример осциллограмм

Полумостовая инверторная схема (ПМИС)

Первая особенность этой схемы заключается в том, что в отличие от двух предыдущих схем она установленную (габаритную) мощность в 2 раз большую, чем установленная мощность нагрузки. Покажем это при следующих принятых допущениях: 1) форма выходного напряжения – меандр; 2) нагрузка чисто активная R; в) вместо конденсаторов установлены два источника напряжения со значением  Eп/2.

Решение: 1) установленная мощность нагрузки:

| Р2 =Eп24R; | (1) |
| --- | --- |

2) установленная мощность одного источника напряжения:

| P1=Eп2∙Eп2R2=Eп24R2 | (2) |
| --- | --- |

3) установленная мощность двух источников:

| P1Σ=2∙Eп4R2=Eп22R2 | (3) |
| --- | --- |

4) Относительная установленная мощность источников:

| P1ΣP2=Eп22R2 :Eп24R=22=2 | (4) |
| --- | --- |

Вывод: Действительно, относительная установленная мощность источников питания ПМИС больше установленной мощности нагрузки в 2  раз. Этот факт необходимо учитывать при системном проектировании, когда требуется определять установленную мощность первичного источника электропитания, которым может быть, например, вентильный генератор.

Вторая особенность заключается в том, что благодаря конденсаторам делителя напряжения вся мощность нагрузки проходит через них, так что постоянную составляющую тока в нагрузку они не пропускают. Это означает, что при наличии на выходе ПМИС согласующего трансформатора возможное неравенство вольт-секундных площадей полуволн выходного напряжения в принципе исключено и, следовательно, одностороннее замагничивание магнитопровода трансформатора невозможно. Этот вывод не изменяется даже в случае неравенств значений ёмкостей конденсаторов. В этом можно убедиться, например, установкой в конденсаторном делителе напряжения конденсаторов разной ёмкости (с разницей их значений в 2 раза).

Значения ёмкости конденсаторов определяется частотой, напряжением и током нагрузки. Требуемую их взаимосвязь можно найти в [Хасаев О.И. Транзисторные преобразователи напряжения и частоты. – М.: Наука. 1966. – 176 с.].

Схема модели и примерные осциллограммы приведена на риснках 1.9 и 1.10. Систему управления необходимо синтезировать самостоятельно, пользуясь опытом работы с ранее рассмотренными схемами.

Рисунок 1.9 — Схема ИК-модели силовой части ОИН

Рисунок 1.10 — Пример осциллограмм

Предмет исследований:

три базовые топологии регулируемых по напряжению ОИН (способом широтного регулирования – ШР) при работе их на активно-индуктивную (RL) нагрузку переменного тока (с заданными частотой f2 и cosφ2(1)):

а) мостовая схема (МИС);

б) полумостовая схема (ПМИС);

в) нулевая схема (НИС).

Примечание: электропитание ОИН осуществляется от источника напряжения с односторонней проводимостью (с буферным конденсатором на силовом входе ОИН).

Задание:

а) синтезировать (создать) силовую часть (СЧ) ОИН с использованием библиотечных управляемых ключевых элементов – УКЭ (с заданием их сопротивления в двух состояниях и времени переключения);

б) синтезировать (создать) блок управления (БУ) УКЭ, обеспечивающий введение паузы α (с задаваемым значением) между полуволнами выходного напряжения, причём для мостовой схемы в двух вариантах: с формированием паузы (регулируемого «мёртвого» времени) путём отключения всех УКЭ, и с формированием нулевого выходного напряжения временны́м сдвигом между последовательностями переключения стоек ОИН;

в) состыковать БУ с СЧ и провести проверку работоспособности компьютерной модели (КМ) ОИН на конкретном примере;

г) выполнить эксперименты, обеспечивающие получение осциллограмм, необходимых: для расчёта энергетического баланса (по действующим значениям основных гармоник на входе и выходе ОИН); для выбора типоразмеров транзисторов, диодов и буферного конденсатора; для определения габаритной мощности источника питания;

Выяснить возможности выполнения этой функции в каждой из трёх схем;

д) количество осциллограмм приводится, исходя из требования пояснить физику работы любого элемента схемы в любой момент времени. Т.е. приводить осциллограммы всех рабочих процессов, которые Вы должны знать. Без этого понимания реальное самостоятельное проектирование невозможно.

Лабораторная работа индивидуализирована: необходимые данные для ИКМ приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Параметры индивидуального задания (необходимо включить в отчет)

| № студента в списке | Параметры нагрузки |  |  | Начальные значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нагрузки S2(1),кВА | Модуль сопротивления нагрузки Z2(1)[Ом] | Нагрузка с cosφ2(1) | Напряжение питания Еп[В] | Ёмкость буферного конденсатора С [мкФ] | Выход -ная частота f2[Гц] | Значения параметров фильтра (для ЛР, где он используется) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L [мГн] | С [мкФ] |
| 1 | 0,24 | О | 0,9 | 24 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 2 | 0,50 | П | 0,8 | 36 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 3 | 1,00 | Р | 0,7 | 48 | 10; 50 | 1000 |  |  |
| 4 | 1,50 | Е | 0,6 | 60 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 5 | 2,00 | Д | 0,5 | 120 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 6 | 2,50 | Е | 0,4 | 150 | 10; 50 | 1000 |  |  |
| 7 | 3,00 | Л | 0,3 | 200 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 8 | 3,50 | И | 0,2 | 250 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 9 | 4,00 | Т | 0,8 | 300 | 10; 50 | 1000 |  |  |
| 10 | 5,00 | Ь | 0,7 | 350 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 11 | 0,24 | О | 0,9 | 24 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 12 | 0,50 | П | 0,8 | 36 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 13 | 1,00 | Р | 0,7 | 48 | 10; 50 | 1500 |  |  |
| 14 | 1,50 | Е | 0,6 | 60 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 15 | 2,00 | Д | 0,5 | 120 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 16 | 2,50 | Е | 0,4 | 150 | 10; 50 | 1500 |  |  |
| 17 | 3,00 | Л | 0,3 | 200 | 10; 50 | 400 |  |  |
| 18 | 3,50 | И | 0,2 | 250 | 10; 50 | 50 |  |  |
| 19 | 4,00 | Т | 0,8 | 300 | 10; 50 | 1500 |  |  |
| 20 | 5,00 | Ь | 0,7 | 350 | 10; 50 | 400 |  |  |

Лабораторная работа №2. Исследование характеристик однофазного двухканального  инвертора с ДШИМ напряжения в каналах (и с ОШИМ выходного напряжения) и создание на этой основе информационного базиса для его проектирования

Общие требования к содержанию отчета

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- два листа с индивидуальным заданием;

- два листа с общими требованиями к содержанию отчета;

- результаты выполненных студентом нижеперечисленных пунктов исследования;

- резюме (аннотация) выполненной работы. Объем не более 0.5 страницы.

Результаты по отдельным пунктам обязательно нумеруются и приводятся в порядке возрастания номеров пунктов. Любой иллюстративный материал (осциллограммы, графики, схемы и т.д.) должны быть подписаны и иметь сквозную нумерацию, например (Рис. 1. Схема модели однофазного двухканального  инвертора с ДШИМ напряжения в каналах и с ОШИМ выходного напряжения). На графиках должна быть указана размерность исследуемых величин.

Порядок проведения исследования

1. Определить индивидуальные значения сопротивления и индуктивности нагрузки инвертора для cos2(1)=1 и 0,8.

2. Определить индивидуальные значения индуктивностей вторичных обмоток трансформаторов НИЯ необходимые для обеспечения требуемого действующего значения первой гармоники  напряжения на выходе инвертора.

3. Определенные в п.1 и 2 значения ввести в модель, затем вставить в отчет схему модели. Дать текстовое описание схемы модели однофазного инвертора.

4. Провести ИКМ при cos2(1)=1, =1, =20 и начальных значениях параметров Г-образного фильтра. Убедиться с помощью осциллограммы напряжения на нагрузке инвертора  в правильности (то есть в соответствии проектному замыслу) определенных в п.2 значений индуктивностей вторичных обмоток трансформатора. В качестве результатов на одном листе привести следующие осциллограммы:

- 1-ая осциллограмма – напряжение на  вторичной обмотке трансформатора первой нулевой инверторной ячейки – НИЯ1 и ток в ней.

- 2-ая осциллограмма – напряжение на  вторичной обмотке трансформатора второй НИЯ2 и ток в ней.

- 3-я осциллограмма –  суммарное напряжение на  вторичных обмотках трансформаторов НИЯ1, НИЯ2, напряжение на нагрузке инвертора и ток нагрузки.

5. Провести серию экспериментов ИКМ при cos2(1)=1, =0,5, =10 варьируя значения L и C фильтра, с целью определения минимального значения произведения LC min Г-образного фильтра, обеспечивающего заданное значение КГ(U2). Записать найденные значения – L/ и С/.

6. Провести серию экспериментов ИКМ при cos2(1)=1, =0,5, =10, изменяя, как указано в первом столбце табл.№1, найденные а п.5 параметры L/ и С/, и заполнить эту таблицу  (примечание - в таблицу вписываются амплитудное значение первой гармоники выходного напряжения инвертора и действующие значения токов в первичной и вторичной обмотках трансформатора любой НИЯ, произведение L/ С/ сохраняется неизменным).

Таблица 1

|  | КГ(U2) | U2(1)m | IW1 трансф.НИЯ | IW2 трансф.НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2· L/, С//2 |  |  |  |  |
| L/, С/ |  |  |  |  |
| L//2, 2· С/ |  |  |  |  |

На основе полученных экспериментальных данных, изложить в письменной форме свои соображения, по поводу выбора наиболее рационального сочетания значений L/ и С/.

7. Выполнить п.4, используя наиболее рациональное  (выбранные в п.6) соотношение значений L и С фильтра.

8. Провести серию экспериментов ИКМ при оптимальных (выбранных в п.6) значениях параметров Г-образного фильтра и cos2(1)=1,  варьируя значения параметров  и . Построить в отдельной координатной плоскости, семейство зависимостей КГ(U2)= f( ) при =1,2; 1,0; 0,75; 0,5. Значения параметра  =10; 20; 30; 40.

Эксперимент повторить и задокументировать при cos2(1)=0,8.

Сформулировать в письменной форме закономерности изменения исследуемых зависимостей

9. Построить спектрограммы напряжений до фильтра (uвх.ф)  и после фильтра - на нагрузке (u2) (в диапазоне частот (f ) от 0 до 60кГц).

1-ый лист:

- 1-ая спектрограмма  - uвх.ф (f) при =1; =10.

- 2-ая спектрограмма  - u2 (f) при =1; =10.

- 3-ья спектрограмма  - uвх.ф (f) при =1; =20.

- 4-ая спектрограмма  - u2 (f) при =1; =20.

2-ой лист:

- 1-ая спектрограмма  - uвх.ф (f) при =0,5; =10.

- 2-ая спектрограмма  - u2 (f) при =0,5; =10.

- 3-ья спектрограмма  - uвх.ф (f) при =0,5; =20.

- 4-ая спектрограмма  - u2 (f) при =0,5; =20.

Сформулировать в письменной форме закономерности изменения исследуемых зависимостей.

Рис. 1. Схема ИК-модели силовой части преобразователя

Рис. 2. Схема ИК-модели системы управления

Рис. 3. Пример осциллограмм выходного напряжения каналов, суммарного выходного напряжения и тока в активно-индуктивной нагрузке

Задание для первой половины группы

(*) Общее направление исследования: на основе ИКМ при заданных значениях параметров  определить влияние параметра  =fр / fз  на коэффициент гармоник КГ(U2)  выходного напряжения инвертора с выходной частотой f2(1)= 400 Гц, заданным выходным напряжением U2(1) =115 В (действ. знач. Основной гармоники) с заданными значениями мощности RL нагрузки S2(1)  (задается индивидуально)  при cos2(1) =1,0 и cos2(1) = 0,8. Области изменения параметров: =1,2; 1,0; 0,75; 0,5;  = 10....30 с шагом 10. Результаты представить в виде графических зависимостей.

(**) Общее задание

На основе серии численных экспериментов при =0,5 найти минимальное значение произведения LC Г образного фильтра, обеспечивающее КГ(U2) ≤ 8% .  В качестве начальных значений взять значения L и С, указанные в индивидуальном задании. Для найденного значения LCmin определить рациональное соотношение сомножителей этого произведения (L / C)опт . Для оптимизированного (L /C)опт построить зависимость КГ(U2)= f( ) для значений  , указанных в (*) . При значениях =1,0; 0,5 для значений параметра  = 10; 20 вывести на печать спектрограммы выходного напряжения (в диапазоне частот от 0 до 60кГц): а) - до фильтра и б) - после фильтра. Результаты представить в виде графических зависимостей.  (На печать выводить по 4 плота на 1-м листе А4. На каждом из 2-х листов для одного  ).

(fр – частота развертывающего напряжения треугольной формы (тактовая частота); fз – частота задающего напряжения синусоидальной формы, равная частоте выходного напряжения инвертора; =Uзm / Upm =1÷0 – глубина модуляции, параметр регулирования напряжения). Сформулировать рекомендации по проектированию.

(***) Рекомендации по оформлению

На печать вывести типовые временные диаграммы рабочих процессов (напряжение до фильтра и после фильтра + ток нагрузки (на 1-ом плоте), напряжение на дросселе фильтра,  его ток и  ток через конденсатор (на 2-ом плоте) – оба плота на 1 общем листе формата А4 с полями: слева и сверху - 2,5 см, справа – 1,5 см, снизу – 6 см (место для подрисуночной подписи), а также зависимости в соответствии с индивидуальным  заданием. Результаты представить в виде графических зависимостей.  (На печать выводить по 4 плота на 1-м листе А4. На каждом из 2-х листов для одного  ).Число графиков и их вид согласовать с преподавателем.

(****) Дополнительные указания:

1) Для обеспечения требуемого уровня выходного напряжения (действующее значение 115В) задать соответствующее значение коэффициента трансформации трансформатора при напряжении питания инвертора = 30 В.

2) В том случае, если после  проведения исследований значение параметра  КГ(U2) при значении    20 окажется больше 8%, подобрать (увеличить) параметры фильтра, обеспечивающие уменьшение КГ(U2) до этого значения. Если КГ(U2) окажется существенно меньше заданного значения, параметры фильтра необходимо уменьшить. В отчетной записке указать число итераций, которое пришлось сделать до определения приемлемых параметров фильтра. Для снижения числа итераций предварительно ознакомиться с упрощённой методикой определения параметров фильтра в уч. пособии: Мыцык Г.С. и др. «Поисковое проектирование устройств….».

3) После выполнения задания группа совместно анализирует и обсуждает полученные результаты исследований. Сверяет качественную непротиворечивость индивидуально полученных результатов и формулирует выявленные закономерности и итоговые выводы, которые представляются в заключительной части записки.

4) Материалы работы оформляются в форме научно-исследовательской работы (с титульным листом, аннотацией,  комментариями к осциллограммам и графикам и выводами). Обобщающие материалы представляются в виде текста и графиков. Завершающим этапом является защита выполненной работы.

5) В задании с целью активизации самостоятельного логического мышления не для всех шагов исследования даны (однако могут быть даны в ходе выполнения работы) исчерпывающие указания. В этих случаях исследователь или же сам определяет путь решения задачи, или же консультируется с преподавателем.

6) Перед выполнением работы целесообразно составить детализированную программу Ваших действий. При затруднениях консультироваться с преподавателями.

Параметры индивидуального задания (необходимо включить в отчет)

| № в списке 1-ой половины | Мощность нагрузки S2(1),кВА | Начальные параметры фильтра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, мГн | С, мкФ |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1,8 | 4 |
| 3 | 3 | 1,6 | 6 |
| 4 | 4 | 1,4 | 8 |
| 5 | 5 | 1,2 | 10 |
| 6 | 6 | 1,0 | 12 |
| 7 | 7 | 0,8 | 14 |
| 8 | 8 | 0,6 | 16 |
| 9 | 9 | 0,4 | 18 |
| 10 | 10 | 0,3 | 19 |
| 11 | 11 | 0,2 | 20 |
| 12 | 12 | 1,0 | 10 |
| 13 | 13 | 0,8 | 12 |
| 14 | 14 | 0,7 | 15 |
| 15 | 15 | 0,6 | 20 |

Целью настоящей исследовательской работы является закрепление ранее приобретенных знаний, развитие логического мышления и освоение навыков самостоятельного исследования, - качества которые именно в такой совокупности необходимы при поисковом проектировании новых устройств силовой электроники (на базе использования современных возможностей имитационного компьютерного моделирования).

При несоответствии результатов фильтрации выходного напряжения ИН ожидаемым процессам обращаться к преподавателям.

Указание 1: на титульном листе обязательно указываются:

– Ф.И.О. студента;

– номер подгруппы (1 или 2) и номер варианта;

– значение заданной выходной частоты;

– расчётные значения индуктивностей всех обмоток трансформаторов;

– значения трёх параметров: S2(1),кВА; L, мГн; С, мкФ.

Все данные свести в таблицу.

Указание 2: значения индуктивностей обмоток трансформаторов рассчитываются индивидуально при заданных напряжении питания, выходном напряжении и выходной частоте. Определение индуктивности первичной полуобмотки трансформатора рассчитывается по следующей методике:

1. При заданной выходной мощности ИН (по основной гармонике) и заданном КПД η=0,8 определяем входную мощность, потребляемую от источника питания с напряжением Еп.

2. При заданном напряжении питания определяем потребляемый ИН от источника питания ток.

3. Первичные полуобмотки трансформаторов работают попеременно (в противофазе, без пауз), т.е. со скважностью s=2. С учётом этого (и п.2) определяем действующее значение  тока через полуобмотку – IW1(ном).

4. Задаёмся током ХХ ИН, например, IW1(хх)=0,05· IW1(ном) .

5. Определяем входное сопротивление полуобмотки трансформатора на выходной частоте:  Zвх=Еп / IW1(хх) ≈ XL(W1) (в пренебрежении её активным сопротивлением).

6. Используя равенство: XL(W1)=ωL(W1), находим LW1 .

7. Значения индуктивностей выходных обмоток двух трансформаторов находят следующим образом:

7.1. При μ=1 выходное напряжение ИН имеет форму с ОШИМ. При этом амплитуда 1-й (основной) гармоники напряжения U2(1)m равна максимальному значению этого напряжения. Следовательно, при последовательном соединении вторичных обмоток трансформаторов напряжение на каждой из них должно быть равно:

UW2=0,5 U2(1)m.

7.2. При известных значениях напряжений на первичных полуобмотках и на вторичной обмотке определяем коэффициент трансформации КТ .

7.3. При известной индуктивности первичной полуобмотки (и с учётом п.7.2) определяем индуктивность вторичной обмотки: LW2= К2Т LW1 .

8. Ввести полученные значения индуктивностей в ИК-модель ИН и начать ИКМ.

Примечание: Указание 2 должно быть реализовано в цифрах и представлено в начальной части отчёта.

Задание для второй половины группы

(*) Общее направление исследования: на основе ИКМ при заданных значениях параметров  определить влияние параметра  =fр / fз  на коэффициент гармоник КГ(U2)  выходного напряжения (после фильтра) инвертора с частотой f2(1)= 50Гц, и напряжением U2(1) =220 В с заданными (индивидуально) значениями мощности RL нагрузки S2(1) при cos2(1) =1,0 и cos2(1) = 0,8. Области изменения параметров: =1,2; 1,0; 0,75; 0,5;  = 10....50 с шагом 10. Результаты представить в виде графических зависимостей.

(fр – частота развертывающего напряжения треугольной формы (тактовая частота); fз – частота задающего напряжения синусоидальной формы, равная частоте выходного напряжения инвертора; =Uзm / Upm =1÷0 – глубина модуляции, параметр регулирования напряжения). Сформулировать рекомендации по проектированию.

(**) Общее задание

На основе серии численных экспериментов при =0,5 найти минимальное значение произведения LC Г образного фильтра, обеспечивающее КГ(U2) ≤ 5% . В качестве начальных значений взять значения L и С, указанные в индивидуальном задании. Для найденного значения LCmin определить рациональное соотношение сомножителей этого произведения (L / C)опт . Для оптимизированного (L/C)опт построить зависимость КГ(U2)= f( ) для значений  , указанных в (*) . При значениях=1,0; 0,5 для двух значений параметра  = 10; 50 вывести на печать спектрограммы выходного напряжения (в диапазоне частот от 0 до 30кГц): а) - до фильтра и б) - после фильтра. (По 4 плота на 1-м листе А4. На каждом из 2-х листов для одного  ).

(***) Рекомендации по оформлению

На печать вывести типовые временные диаграммы рабочих процессов (напряжение до фильтра и после фильтра + ток нагрузки (на 1-ом плоте), напряжение на дросселе фильтра,  его ток и  ток через конденсатор (на 2-ом плоте) – оба плота на 1 общем листе формата А4 с полями: слева и сверху - 2,5 см, справа – 1,5 см, снизу – 6 см (место для подрисуночной подписи), а также зависимости в соответствии с индивидуальным  заданием. Число графиков и их вид согласовать с преподавателем.

(****) Дополнительные указания:

1) Для обеспечения требуемого уровня выходного напряжения (действующее значение 220В) задать соответствующее значение коэффициента трансформации трансформатора при напряжении питания инвертора = 30 В..

2) В том случае, если после  проведения исследований значение параметра  КГ(U2) при значении    30 окажется больше 8%, подобрать (увеличить) параметры фильтра, обеспечивающие уменьшение КГ(U2) до этого значения . Если КГ(U2) окажется существенно меньше заданного значения, параметры фильтра необходимо уменьшить. В отчетной записке указать число итераций, которое пришлось сделать до определения приемлемых параметров фильтра. Для снижения числа итераций предварительно ознакомиться с упрощённой методикой определения параметров фильтра в уч. пособии: Мыцык Г.С. и др. «Поисковое проектирование устройств….».

3) После выполнения задания группа совместно анализирует и обсуждает полученные результаты исследований. Сверяет качественную непротиворечивость индивидуально полученных результатов и формулирует выявленные закономерности и итоговые выводы, которые представляются в заключительной части записки.

4) Материалы работы оформляются в форме научно-исследовательской работы (с титульным листом, аннотацией,  комментариями к осциллограммам и графикам и выводами). Обобщающие материалы представляются в виде текста и графиков. Завершающим этапом является защита выполненной работы.

5) В задании с целью активизации самостоятельного логического мышления не для всех шагов исследования даны (однако могут быть даны в ходе выполнения работы) исчерпывающие указания. В этих случаях исследователь или же сам определяет путь решения задачи, или же консультируется с преподавателем.

6) Перед выполнением работы целесообразно составить детализированную программу Ваших действий. При затруднениях консультироваться с преподавателями.

Параметры индивидуального задания (необходимо включить в отчет)

| № в списке 2-ой половины | Мощность нагрузки S2(1),кВА | Начальные параметры фильтра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, мГн | С, мкФ |
| 1 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | 3 | 8 | 14 |
| 4 | 4 | 8 | 16 |
| 5 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | 6 | 6 | 20 |
| 7 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | 8 | 4 | 24 |
| 9 | 9 | 2 | 26 |
| 10 | 10 | 2 | 28 |
| 11 | 11 | 3 | 30 |
| 12 | 12 | 4 | 40 |
| 13 | 13 | 5 | 50 |
| 14 | 14 | 4 | 60 |
| 15 | 15 | 5 | 50 |

Целью настоящей исследовательской работы является закрепление ранее приобретенных знаний, развитие логического мышления и освоение навыков самостоятельного исследования, - качества которые именно в такой совокупности необходимы при поисковом проектировании новых устройств силовой электроники (на базе использования современных возможностей имитационного компьютерного моделирования – ИКМ).

При несоответствии результатов фильтрации выходного напряжения ИН ожидаемым процессам обращаться к преподавателям.

Указание 1: на титульном листе обязательно указываются:

– Ф.И.О. студента;

– номер подгруппы (1 или 2) и номер варианта;

– значение заданной выходной частоты;

– расчётные значения индуктивностей всех обмоток трансформаторов;

– значения трёх параметров: S2(1),кВА; L, мГн; С, мкФ.

Все данные свести в таблицу.

Указание 2: значения индуктивностей обмоток трансформаторов рассчитываются индивидуально при заданных напряжении питания, выходном напряжении и выходной частоте. Определение индуктивности первичной полуобмотки трансформатора рассчитывается по следующей методике:

1. При заданной выходной мощности ИН (по основной гармонике) и заданном КПД η=0,8 определяем входную мощность, потребляемую от источника питания с напряжением Еп.

2. При заданном напряжении питания определяем потребляемый ИН от источника питания ток.

3. Первичные полуобмотки трансформаторов работают попеременно (в противофазе, без пауз), т.е. со скважностью s=2. С учётом этого (и п.2) определяем действующее значение  тока через полуобмотку – IW1(ном).

4. Задаёмся током ХХ ИН, например, IW1(хх)=0,05· IW1(ном) .

5. Определяем входное сопротивление полуобмотки трансформатора на выходной частоте:  Zвх=Еп / IW1(хх) ≈ XL(W1) (в пренебрежении её активным сопротивлением).

6. Используя равенство: XL(W1)=ωL(W1), находим LW1 .

7. Значения индуктивностей выходных обмоток двух трансформаторов находят следующим образом:

7.1. При μ=1 выходное напряжение ИН имеет форму с ОШИМ. При этом амплитуда 1-й (основной) гармоники напряжения U2(1)m равна максимальному значению этого напряжения. Следовательно, при последовательном соединении вторичных обмоток трансформаторов напряжение на каждой из них должно быть равно:

UW2=0,5 U2(1)m.

7.2. При известных значениях напряжений на первичных полуобмотках и на вторичной обмотке определяем коэффициент трансформации КТ .

7.3. При известной индуктивности первичной полуобмотки (и с учётом п.7.2) определяем индуктивность вторичной обмотки: LW2= К2Т LW1 .

8. Ввести полученные значения индуктивностей в ИК-модель ИН и начать ИКМ.

Примечание: Указание 2 должно быть реализовано в цифрах и представлено в начальной части отчёта.

Лабораторная работа №2.
Регулируемый по напряжению трёхфазный инвертор напряжения – ТИН-Р

ЗАДАНИЕ НА ЛАБ. РАБОТУ №2

| № | Мощность Нагрузки кВА | cosφ2(1) | f2 [Гц] | R2 [Ом] | L2 [мГн] | ЕП [В] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  | 100 |
| 2 | 2 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 3 | 3 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 4 | 4 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 5 | 5 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |
| 6 | 6 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 7 | 7 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 8 | 8 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 9 | 9 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 10 | 10 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 11 | 11 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  | 200 |
| 12 | 12 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 13 | 13 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 14 | 14 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 15 | 15 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 16 | 16 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 17 | 17 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |
| 18 | 18 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 19 | 19 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 20 | 20 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 21 | 21 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  | 300 |
| 22 | 22 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 23 | 23 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |
| 24 | 24 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |  |
| 25 | 25 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 26 | 26 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 27 | 27 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |  |
| 28 | 28 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |  |
| 29 | 29 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |  |
| 30 | 30 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |  |
| 31 | 31 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |  |

Решаемые в работе задачи

Закрепление: а) навыков составления компьютерной модели; б) навыков исследования процессов в направлении максимального понимания их физической сущности («что от чего и каким образом зависит»).

Задание

Поставленные задачи решаются по вышеприведённому индивидуальному заданию:

1. Значения параметров нагрузки R2 и L2 определяются при заданных значениях мощности нагрузки, частоты и напряжении питания ТИН-Р для заданных трёх значений cosφ2(1) .

2. На основе ИКМ получить представление о гармониках нулевой последовательности (ГНП) и показать их влияние на рабочие процессы. Для этого провести:

2.1. Соответствующую коррекцию в модели ТИН-Р;

2.2. Соответствующие  эксперименты и проиллюстрировать их соответствующими осциллограммами.

3. На основе серии экспериментов определить (построить):

3.1. Зависимость постоянной составляющей потребляемого ТИН-Р тока от угла нагрузки φ2(1) при α=0 и α=30º. Привести осциллограммы соответствующих процессов и зависимость Id0=f(φ2(1)).

3.2. Получить зависимость амплитуды основной гармоники выходного напряжения ТИН-Р U2(1)m от угла регулирования α (это регулировочная характеристика). Брать следующие значения угла α=0º; 15 º; 30 º; 45 º; 55 º. Привести несколько (от 2-х до 3-х) осциллограмм выходных фазных напряжения и тока (на общем плоте).

4. Приведённые задания выполнить для двух вариантов системы управления ТИН-Р: а) с широтным регулированием по рис. 1-7; б) с введением асимметричной паузы в середине полуволны выходного напряжения по рис. 8.

5. Дать письменное определение КПД ТИН-Р.

5.1. Почему здесь нельзя пользоваться традиционным определением КПД ? Ответ дать письменно.

6. Требования к оформлению такие же, как и в лаб. работе №1.

Рис. 1. Силовая часть трехфазного мостового инвертора

Рис. 2. Нагрузка, соединённая звездой

Рис. 3. Блок формирования π-алгоритма с мёртвым временем

Рис. 4. Блок формирования паузы

Рис. 5. Блок драйверов

Рис. 7. Глобальные переменные ИК-модели

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| Рис.8. Схема ИК модели ТИН-Р с регулируемой асимметричной паузой: а – силовая часть ТИН; б – глобальные переменные модели; в – исходные сигналы ; г – блок формирования паузы; д – блок введения паузы и блок драйверов силовых ключей. |  |

Лабораторная работа №3.
Трёхфазный инвертор напряжения с ШИМ по синусоидальному закону

Часть 1

Примечание: Блестяще выполнила работу Авцынова Т. Взять её для описания методички по ЛР. (05.04.19).

Цель работы:

1) приобретение навыков моделирования (ИКМ);

2) понимание ШИМ – как средства улучшения спектрального состава выходного напряжения и, как следствие, уменьшения массы фильтра;

3) понимание физической сути КПД ТИН и отличие его от его классического определения;

4) приобретение представлений о системном проектировании.

____________________________________________________

Задачи работы:

1)  При принятых ранее индивидуальных заданиях выполнить эксперименты по определению параметров LC фильтра для ранее заданных параметров нагрузки при заданных значениях параметров ШИМ – ξ=fp/fз  (где fз= f2), μ=Uзm/Upm, где fp , fз  – частота развертывающего напряжения треугольной формы и частота сигнала задания, равная частоте выходного напряжения f2;  Uзm , Upm – максимальные значения сигнала задания синусоидальной формы и развертывающего напряжения.

Значениями параметров нагрузки и частоты руководствоваться индивидуальными заданиями Лаб.раб. №1

2) Уточнение: при f2=50 Гц и f2=400 Гц взять два значения ξ=30; 50 и для μ=1,0 определить параметры фильтра, обеспечивающие КГ(U2)≈5% для f2=50 Гц и  КГ(U2)≈8% для f2=400 Гц. Полученные значения КГ(U2) выводить на печать (в области осциллограмм). Дать спектрограммы напряжения до фильтра и после него. На печать вывести те же величины, что и в ЛР№1 (+ потребляемый ТИН ток). Осциллограммы и спектрограммы расположить на одном листе. (Для этого правильно определить целесообразные масштабы информации).

3) Повторить задание по п.2) для μ=0,5.

4) Проанализировать результаты и (письменно) сделать выводы по выполненным экспериментам.

Часть 2

Работа выполняется на базе модели, созданной в ходе первой части лабораторной работы.

- Определить частоту и ввести в сигнал задания всех фаз ТИН первую гармонику нулевой последовательности с амплитудой Uнпm=1/6·U1m.

- С помощью ИКМ (или аналитически) определить максимальную глубину модуляции по основной гармонике μ1max=U1m/Uр, при которой не наступает перемодуляция полного сигнала задания (образец результата представлен на рис. 1).

- Провести эксперименты, описанные в части 1, для сформированного на предыдущем этапе закона модуляции и сравнить показатели качества выходного напряжения с полученными ранее результатами, сделать вывод о преимуществах или недостатках рассмотренного квазитрапецеидального закона модуляции по сравнению с синусоидальным.

- * Дополнительное задание: обосновать соотношение Uнпm/U1m=1/6

Рис. 1. Введение гармоники нулевой последовательности в сигнал задания: а – основная гармоника, результирующий сигнал задания и сигнал развёртки; б – выходные напряжения до и после фильтра, ток в активно-индуктивной нагрузке.

Лабораторная работа №4.
Четырёхквадрантный преобразователь

I. Цель работы: ознакомление с функциональными свойствами 3-х фазной инверторной схемы, работающей в двух режимах:

I-1. В режиме трёхфазного инвертора напряжения (ТИН), работающего параллельно с промышленной сетью (РПС), когда в сеть отдаётся только активная составляющая тока (с cosφ2(1)=1) – рис.1а.

I-2. В режиме малоискажающего трёхфазного выпрямителя (МИТВ), когда из сети потребляется только активная его составляющая (с cosφ1(1)=1), – рис.1б.

Рис.1. Векторные диаграммы, поясняющие процессы в ЧКП (по основной гармонике) в двух режимах: а) – в режиме параллельной работы с сетью – ТИН при РПС; и б) – в режиме МИТВ: UСj(1)m – фазное напряжение промышленной сети; Ехх2j(1)m – противо-ЭДС ЧКП-2 на холостом ходу; Еθ2j(1)m – противо-ЭДС в режиме отдачи в  сеть чисто активного тока – I2j(1)m –отдаваемsq в сеть ток;  2j(1) – угол нагрузки; UL2j(1)m – падение напряжения на дросселе индуктивности L2j .

а)

б)

Eхх 2j (1) m

2j (1)

Eθ 2j (1)m

ULj(1)m

I2j(1)m

UCj(1)m

Eхх2j(1) m

2j(1)

Eхх2j(1)m

ULj(1)m

I2j(1)m

ULj(1)m

0

0

II. Базовая информация, которую необходимо знать, чтобы понять отличие двух вышеуказанных режимов от традиционного автономного  режима его работы, это векторные диаграммы, характеризующие режимы I-1, I-2, которые представлены на рис.1а, рис.1б:

Учитывая различные функциональные свойства, которые может реализовать схема ТИН, целесообразно обозначать её более обобщенно – как четырёхквадрантный преобразователь (ЧКП), работающий в одном из 4-х режимов. В ЛР№4 исследуются только два режима.

Значения мощности, потребляемой из сети и отдаваемой в сеть, взять из индивидуальных заданий к ЛР №3.

III. Настроить ИК-модель ЧКП на работу в режиме ТИН при РПС.

III-1. Задать параметры требуемого режима ЧКП (напряжение и отдаваемый в сеть ток согласно заданию).

III-2. Описать принцип определения (задания) параметров μ1 и θ1 («1» – для основной гармоники) и задать эти значения в ИК-модели (выражения в блоках EVALUE на рис. 2б). Нетрудно показать, что μ1=2∙UmфEп  , причём, как было показано в лабораторной работе №3, допустимо увеличение μ1 до 1,15 при искусственном введении в сигнал задания гармоник нулевой последовательности.

III-3. Определить требуемый уровень напряжения источника питания.

III-4. Проверить правильность результатов ИКМ с помощью снятия осциллограмм фазного напряжения и тока сети.

III-5. Снять осциллограмму тока в цепи источника питания. Измерить параметры источника питания – его Ud0, Id0, Pd0, Rd.

III-6. Проверить полученные результаты на выполнение критерия энергетического баланса:  Pd0=3U1(1)·I1(1) , где U1(1) и I1(1) – действующие значения фазных напряжения  и тока.

IV. Тот же самый объём исследований (из  6 пунктов) провести для работы ЧКП в режиме МИТВ. При этом в качестве нагрузки в звене постоянного тока использовать параллельно включённые конденсатор (500 мкФ) и резистор, рассчитанный таким образом, чтобы при заданной мощности напряжение на нём было на 10% больше максимального значения выпрямленного линейного напряжения сети.

V. В отчёте по ЛР №4 должна быть представлена принципиальная блок-схема ЧКП силовой части и системы управления (СУ). Указать, датчики каких величин должны быть использованы для построения СУ.

VI. В конце отчёта сформулировать какие положения (вопросы) в работе наиболее тяжело (трудно) поддаются восприятию.

Примечание: Настоящая ЛР№4 в наибольшей мере ориентирована на самостоятельную работу и требует вдумчивого, глубокого ознакомления с материалом, а также тщательного (и осознанного) оформления результатов исследований. По не ясным вопросам обращаться к преподавателям и ассистентам.

Рис. 2. К формированию ИК-модели ЧКП:
а) – сопряжение ЧКП с сетью (порты A_out, B_out, C_out – выход ТИН, V11-V13 – модель сети бесконечной мощности);
б) – способ расчёта µ и , входные данные для их определения: активное сопротивление (глобальная переменная Rf в блоке PARAMETERS) и индуктивность (Lf) сопрягающего дросселя, фазное напряжение сети (Eg), желаемое значение фазного тока (Ig), напряжение источника постоянного тока (Edc);
в) – формирование сигналов задания для модулятора ширины импульсов с ведением третьей гармоники.

б)

в)

а)

Формулы прямого вычисления параметров задающего сигнала (следуют из векторных диаграмм, приводятся для самопроверки):

μ=2∙UmфEп=2∙2∙UСф-R∙Iф2+2∙π∙f∙L∙Iф2Ud ,	(2)

μ(t)=2∙2∙UСф-R∙Iф2+2∙π∙f∙L∙Iф2ud(t) ,	(3)

θ=arctg2∙π∙f∙L∙IфUСф-R∙Iф ,	(4)

где f – частота напряжения сети, L и R – индуктивность и активное сопротивление согласующего дросселя, UСф – фазное напряжение сети, Iф – фазный ток ЧКП, Ud – напряжение в звене постоянного тока.

Рис.3. Принципиальная электрическая схема системы параллельной работы ТИН с сетью бесконечной мощности. Система управления ТИН, включая информационные каналы (в виде датчиков напряжения и тока) не показана.

ГС

ГС

ТИН

Генерирующая станция

А1

С1

А2

С2

В1

L11

L13

+

–

ЕП

I2АП = I1A + I2A   (1)

I1A

I2A

I2АП

Z2A,  Z2B,  Z2C –

сетевые потребители

Лабораторная работа №6.
Трансформаторно-выпрямительные устройства

| № | Сетевое напряжение | Выходное напряжение Ud0 [B] | Выходная мощность, Pd0 [кВт] | Снять осциллогораммы: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 / 380 В, 50 Гц | 10 | 3 | 1. Входного напряжения и тока (на одном плоте с двумя осями ординат) с определением коэффициента гармоник тока, его действующего значения и спектрограммы. 2. Токи на входе двух мостов (на двух плотах) с определением действующего значения тока и его спектрограммы. 3. Определение Ud0 и спектрограммы выпрямленного напряжения и значения пульсаций в форме коэффициента гармоник напряжения. 4. Осциллограммы токов на выходе каждого из мостов и тока нагрузки (на отдельных координатных плоскостях) |
| 2 |  | 15 | 6 |  |
| 3 |  | 20 | 9 |  |
| 4 |  | 25 | 12 |  |
| 5 |  | 30 | 15 |  |
| 6 |  | 35 | 18 |  |
| 7 |  | 40 | 21 |  |
| 8 |  | 45 | 24 |  |
| 9 |  | 50 | 27 |  |
| 10 | 115 / 208 В, 400 Гц | 20 | 4 |  |
| 11 |  | 30 | 7 |  |
| 12 |  | 40 | 10 |  |
| 13 |  | 50 | 13 |  |
| 14 |  | 60 | 16 |  |
| 15 |  | 70 | 19 |  |
| 16 |  | 80 | 22 |  |
| 17 |  | 90 | 25 |  |
| 18 |  | 100 | 28 |  |

Рисунок 1. Схема ИК-модели силовой части ТВУ-1

Рисунок 2. Матрица коэффициентов магнитной связи трансформатора ТВУ-1

Рисунок 3. Осциллограммы выходного напряжения и входного тока ТВУ-1

Рисунок 4. Схема ИК-модели силовой части ТВУ-2

Рисунок 6. Осциллограммы выходного напряжения и входного тока ТВУ-2

Рисунок 5. Матрицы коэффициентов магнитной связи трансформаторов ТВУ-2